摘要

在5G-A及未来6G移动通信系统中，毫米波大规模多输入多输出（Massive MIMO）技术是提升系统频谱效率与容量的核心关键。然而，传统的纯模拟和纯数字波束成形技术都面临着技术瓶颈，但混合波束成形通过模拟与数字基带的联合处理，在性能与成本之间取得了良好的折中。传统基于正交匹配追踪（OMP）的混合波束优化算法在全空域进行导向矢量匹配，存在计算复杂度高、且在强杂波干扰下易陷入“伪峰”导致目标丢失的缺陷。针对上述问题，本文深入研究了大规模阵列MIMO系统的波束优化设计方法，并尝试对传统波束成形算法进行改进。

首先，本文建立了包含均匀线阵（ULA）与非均匀线阵（NULA）的物理层空间阵列模型，并完成了纯数字、纯模拟、基于DFT码本以及传统OMP算法的理论复现与性能对比。

其次，针对传统OMP算法全域盲搜的局限性，本文尝试了一种基于目标扇区约束（Target Sector Constrained, TSC-OMP）的波束优化算法。该算法通过融合空间先验信息构建局部过完备字典，削减了射频链路分配过程中的冗余维度。仿真结果表明，TSC-OMP算法可将运算复杂度降低，同时能逼近纯数字架构的理论上限。

最后，本文基于Python实现了一套可视化的大规模MIMO波束优化实验平台，实现了物理参数配置与多算法一键评估的交互闭环；同时基于现有的文献，初步尝试了对基于深度学习的端到端波束预测的前沿探索。

关键词：大规模MIMO；混合波束成形；正交匹配追踪（OMP）；目标扇区约束；鲁棒性分析；非均匀线阵。

Abstract

In 5G-Advanced and 6G communication systems, millimeter-wave (mmWave) Massive MIMO technology is crucial for enhancing spectral efficiency. However, traditional fully analog and fully digital beamforming face significant technical bottlenecks. Hybrid beamforming provides a practical trade-off between performance and cost through joint analog and digital baseband processing. The conventional Orthogonal Matching Pursuit (OMP)-based hybrid beam optimization algorithm, which performs steering vector matching globally, suffers from high computational complexity and is prone to "pseudo-peak" errors under strong clutter interference, leading to target loss. To address these issues, this thesis investigates beam optimization design methods for large-scale array MIMO systems and attempts to improve traditional beamforming algorithms.

Firstly, this thesis establishes physical layer spatial array models, including Uniform Linear Arrays (ULA) and Non-Uniform Linear Arrays (NULA), and evaluates the performance of fully digital, fully analog, DFT codebook-based, and conventional OMP algorithms.

Secondly, addressing the limitations of the global blind search in conventional OMP, an improved algorithm based on Target Sector Constrained OMP (TSC-OMP) is explored. By integrating spatial prior information to construct a localized overcomplete dictionary, TSC-OMP reduces redundant dimensions during RF chain allocation. Simulation results indicate that this algorithm lowers computational complexity while reasonably approaching the theoretical upper bound of the fully digital architecture.

Finally, a Python-based visualized experimental platform for large-scale MIMO beam optimization is implemented, enabling interactive physical parameter configuration and one-click multi-algorithm evaluation. Furthermore, a preliminary exploration of end-to-end beam prediction based on deep learning is conducted based on existing literature.

Keywords: Massive MIMO; Hybrid Beamforming; Orthogonal Matching Pursuit (OMP); Target Sector Constraint; Robustness Analysis; Non-Uniform Linear Array.

目录

摘要	I

Abstract	II

第一章 绪论	4

1.1 课题研究背景与意义	1

1.2 国内外研究现状	1

1.3 课题主要研究内容与章节安排	3

第二章 大规模MIMO混合波束成形的系统模型	6

2.1 毫米波信道模型	6

2.2 阵列天线模型	7

2.2.1 阵列天线接收信号模型的一般形式	7

2.2.2 均匀线阵（ULA）模型	8

2.2.3 非均匀线阵（NULA）模型	9

2.3 大规模MIMO的系统模型	11

第一章 绪论

1.1 课题研究背景与意义

在4G通信系统中，多输入多输出技术（MIMO）已成为移动通信系统中的关键技术，经历了从单用户到多用户、多小区的演变。然而，由于天线数量有限，其频谱效率提升受到制约。进入5G时代，尤其在5G-A及未来的6G网络演进中，通感一体化与大规模MIMO技术是实现低空经济与高精度目标感知的核心支撑[1]。

在大规模MIMO系统中，波束成形是发挥多天线空间复用优势、实现能量聚焦与杂波抑制的关键手段。然而，传统的纯数字波束成形需要为每一根天线配备独立的射频链路，硬件成本高昂、难以部署，其巨大的能源消耗也难以满足当今通信产业绿色低碳的可持续发展要求；纯模拟波束成形虽然成本低，但灵活性差，抗干扰能力弱，在多波束灵活调度、波束精细整形以及复杂场景下的杂波抑制方面存在明显不足[2]。尤其在低空感知的场景中，如图1-1所示，一些具有强干扰的物体，如城市建筑、车辆等，以及地物散射、多径反射等综合影响因素，容易在角度维形成强烈且复杂的杂波场景，弱小目标（如无人机等）的角度特征容易被淹没，从而导致检测性能下降和参数估计不稳定。

图1-1 低空感知场景示意图

相比之下，数模混合波束成形技术通过将少量数字射频链路与大规模模拟阵列相结合，在显著降低硬件开销和功耗的同时，保留部分数字域的波束控制自由度，被广泛认为是实现高性能、低成本雷达感知的关键技术方向。

从工程实践角度看，大规模阵列与波束成形技术已成为现代无线通信部署中的基础能力，并将在5G-A、未来6G、卫星通信、车联网以及毫米波雷达等方向继续发挥重要作用。因此，本课题通过从理论学习、经典算法复现到算法的改进尝试，形成了一条完整的对大规模MIMO波束成形技术的初步学习和研究路线，对了解前沿科技，以及提前学习后续研究生阶段的研究方向等，非常具有指导意义。

1.2 国内外研究现状

大规模MIMO技术作为提升频谱效率的关键，其核心在于波束成形技术。随着天线规模的扩大，研究者们在平衡系统性能与硬件开销方面进行了大量的探索。

2010年，贝尔实验室的Marzetta教授提出可在基站使用大规模天线阵列构成大规模MIMO系统以大幅度提高系统质量，由此奠定了大规模MIMO技术的研究基础[3]。在传统的4G及早期5G研究中，纯数字波束成形是主要的研究方向，它在基带处对每一个天线单元进行权值调整，能够提供最优的空间自由度和复用增益。根据文献[2]，在表1-1示出了经典的线性预编码方案，包括匹配滤波（MF）、迫零（ZF）、最小均方误差（MMSE）和块对角化（BD），它们是混合波束成形中数字基带部分设计的重要参考基础。

| 算法 | 主要思想 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| MF | 信噪比最大化 | 实现简单 | 未考虑用户间干扰 |
| ZF | 完全对角化将干扰，信号逼迫到零 | 完全消除用户间干扰 | 用户较少、信道秩亏表现差 |
| MMSE | 最小化收发信号之间的均方误差 | 兼顾噪声和干扰 | 噪声和干扰都未彻底解决 |
| BD | 分块对角化，形成多个并行的单用户MIMO信道 | 消除用户间干扰和用户流间干扰 | 需要SVD分解，复杂度高 |

表1-1 主要线性预编码方案及对比

根据文献[4]，在纯数字架构中，最小方差无失真响应（Minimum Variance Distortionless Response, MVDR）算法是一种极具代表性的经典方案。MVDR算法通过计算接收信号的协方差矩阵，在保证目标方向信号无失真通过的前提下，最小化输出总功率，从而在干扰方向形成深度零陷，实现最优的抗干扰性能。

然而，文献[5, 6]指出，进入毫米波频段后，纯数字架构要求为每一根天线配备一套完整的射频链路，包括高精度的ADC/DAC、混频器和功率放大器等。在拥有成百上千个阵元的毫米波系统中，这种“一比一”的配置方案会导致系统硬件成本和功耗呈指数级上升，在实际工程部署中是难以承受的。因此，纯数字架构虽然性能卓越，但在毫米波大规模阵列场景下存在严重的商业化瓶颈。

为了规避纯数字架构的高成本，纯模拟波束成形被提出。该架构仅使用少量的射频链路，通过模拟相移器网络来调整天线阵元的相位。虽然这种方案极大地降低了硬件复杂度，但其性能受到严重制约。由于模拟相移器通常只能调整相位而无法改变信号幅度，且系统在同一时刻通常只能产生一个方向的窄波束，这使得纯模拟架构在处理多流传输、抗干扰以及空间复用方面表现较差。尤其在复杂的城市多径环境下，纯模拟方案难以充分利用信道的空间特性，导致通信容量受限[7]。

针对上述两种方案的不足，根据文献[8]，混合波束成形（Hybrid Beamforming）架构应运而生并逐渐成为研究的主流。该技术将波束成形过程拆分为低维度的数字基带预编码和高维度的模拟射频波束成形，利用远少于天线数量的射频链路驱动大规模天线阵列。混合波束成形的“低维数字+高维模拟”的策略，在保证接近纯数字架构性能的同时，显著降低了ADC/DAC的数量和系统功耗，在性能与成本之间取得了良好的平衡。目前，关于混合波束成形的研究重点已转向如何设计高效的权值搜索与优化算法。

在混合波束成形的模拟波束权值的搜索与配置中，目前主要分为码本搜索和非码本优化两类。其中基于码本的DFT波束成形算法在文献[9]中提到，由于DFT 矩阵的各列在物理空间上对应于一组正交的离散波束方向，研究者常将其作为模拟码本，通过搜索最优的DFT矢量来快速对准目标。该类算法实现简单且符合移相器的恒模约束，但由于受限于固定的空间采样方向，当目标不处于网格点上时，会产生能量泄漏和量化误差。正交匹配追踪（OMP）算法在文献[10]被提出，该算法利用毫米波信道的空间稀疏特性，将波束成形矩阵的设计转化为稀疏重构问题，通过贪婪搜索策略在过完备字典中寻找最优的响应矢量。OMP算法性能良好，因此在毫米波MIMO混合波束形成技术中应用最广泛[11]。虽然OMP算法在低杂波环境下具有较好的收敛性，但在强干扰或非理想场景下，传统的全空域盲搜容易受到“伪峰”干扰，导致测角和波束指向偏差。文献[12]提出了一种基于OMP算法的改进方案，该方案采用一种迭代思想对原有的OMP算法进行改善优化，提高了文献[10]中传统OMP算法的性能。

近年来，随着人工智能技术的跨界融合，基于深度学习的波束预测与资源分配成为了前沿趋势。根据文献[13, 14]，研究者尝试利用卷积神经网络（CNN）或深度强化学习来替代传统的迭代优化过程，通过离线训练模型实时预测最优波束方案，以应对高动态移动场景下的波束追踪难题。

1.3 课题主要研究内容与章节安排

通过调研相关文献并学习其中的算法设计思想，本课题将重点关注在强干扰环境下的混合波束成形优化问题。首先，从调研大规模MIMO技术的特点和波束成形的原理出发，通过建立系统级的数学仿真模型，研究并复现文献中提到的经典波束成形算法。随后，针对强杂波干扰与低信噪比的复杂环境，尝试在现有的正交匹配追踪算法基础上进行优化，探讨如何在削减射频硬件能耗的同时，尽可能地改善系统的抗干扰与测角性能。最后，初步尝试对基于深度学习的端到端波束预测的前沿探索。课题的研究路线和研究方法如图1-2所示。

图1-2 课题研究路线与研究方法

本课题的章节安排和主要工作如下：

第一章为绪论，主要阐述大规模MIMO技术与波束成形技术的研究背景及意义。通过对比纯数字、纯模拟以及混合波束成形架构的优缺点，梳理国内外研究现状，并明确指出传统OMP算法在实际应用中的局限性。最后，简要概述本文的主要研究内容与结构安排。

第二章为大规模MIMO混合波束成形的系统模型，详细建立系统的理论模型。首先，介绍毫米波通信的信道特性与数学模型；其次，分别构建均匀线阵与非均匀线阵的阵列天线流形模型；最后，确立混合波束成形架构的收发端信号处理模型，并给出以最大化频谱效率与信干噪比为优化目标的数学问题建模。

第三章为经典波束成形算法分析与局限性验证。本章基于第二章提出的建模背景，复现了在参考文献中提到的经典波束成形算法，包括纯模拟、基于MVDR的纯数字、基于DFT码本以及传统OMP算法，旨在建立后续优化研究的对比基准。通过仿真实验，对比各架构在波束方向图和抗干扰能力方面的表现。

第四章为基于目标扇区约束（TSC-OMP）的波束优化算法设计。本章与第五章是本课题的核心部分。本章将基于OMP算法，尝试提出一种基于目标扇区约束（TSC-OMP）的混合波束优化算法，通过引入空间先验信息构建局部过完备字典，缩小了射频链路的搜索维度。将详细给出算法的数学推导与执行流程，并在ULA与NULA阵列下进行全方位的仿真验证，并进行目标机动测角RMSE分析。

第五章为TSC-OMP算法鲁棒性提升与系统复杂度分析。首先，针对极低信噪比环境下矩阵伪逆求解导致的噪声方差放大问题，探讨并引入基于Tikhonov对角加载的正则化修正策略，尝试提升低噪环境下的算法鲁棒性；其次，通过多维度的蒙特卡洛仿真进行极限抗干扰压测；最后，给出各架构的理论时间复杂度推导，并结合软件仿真耗时统计，分析改进的TSC-OMP算法的算法复杂度及局限性。

第六章为大规模MIMO波束优化实验平台开发，将展示算法的工程化与软件化成果。本章将基于Python开发一套可视化、交互式的波束优化实验平台。该平台支持物理参数的动态配置，并能执行CUDA快速运算（设备需要支持英伟达显卡，否则程序将调用CPU进行运算），生成波束响应与精度对比图线。

第七章为总结与展望，对全文的研究工作与实验结论进行系统性总结，并分析当前工作存在的局限性，并指出后续可以进一步优化和深入研究的问题，如基于现有文献，初步尝试对基于深度学习的端到端波束预测的前沿探索。

第二章 大规模MIMO混合波束成形的系统模型

本章首先建立毫米波信道的数学模型，随后重点推导本文算法研究中涉及的均匀线阵（ULA）与非均匀线阵（NULA）的阵列流形矢量。最后，详细阐述大规模MIMO系统的基本原理以及纯数字、纯模拟及混合波束成形的架构模型，并给出本文研究的波束优化数学问题定义：将以最大化输出信干噪比（SINR）为优化目标，通过对该优化目标进行建模，实现在有限射频链路数量约束下，尽可能逼近全数字架构性能，并在目标方向保持较高增益、在干扰方向形成抑制能力。

2.1 毫米波信道模型

毫米波频段具有频谱资源丰富、可提供大带宽等优点，然而，与传统微波频段相比，毫米波信号传播损耗更大、穿透能力更弱，对波束赋形增益和阵列方向性提出了更高要求，其信道通常表现出明显的空间稀疏性。与低频段丰富的散射环境不同，毫米波信道主要由一个视距路径和少量较强的非视距路径组成[15]。本课题采用经典的极化空间信道模型（Saleh-Valenzuela Model[16]），发射端与接收端之间的信道矩阵H可表示为：

(2-1)

其中，L为路径总数，为第l条路径的复增益，与分别表示第l条路径的到达角与离开角，和分别为接收端与发射端的阵列响应矢量。

对于本课题重点关注的强干扰环境下波束成形与测角问题，可进一步将接收信号简化为目标、干扰和噪声的叠加模型。设目标方向为，干扰方向集合为，则第l个快拍时刻的接收信号可写为：

(2-2)

其中，为目标信号功率，为第i个干扰功率，和分别表示目标与干扰的基带信号，为复高斯白噪声。

有限快拍条件下，接收信号协方差矩阵通常采用采样协方差矩阵进行估计，即：

(2-3)

其中，为快拍数。该协方差矩阵是后续基于MVDR的纯数字波束形成算法、混合波束降维以及测角估计的核心输入量。

综上，毫米波信道的角度域稀疏性和强方向性为混合波束成形提供了理论基础，而目标、干扰与噪声共存的阵列接收模型则为本课题后续的波束优化和鲁棒性分析提供了统一建模框架。

2.2 阵列天线模型

阵列天线模型是波束成形算法设计的基础。本课题在仿真中分别构建了均匀线阵（ULA）与非均匀线阵（NULA）两类阵列模型，以分析不同阵列几何对波束指向和测角性能的影响。

2.2.1 阵列天线接收信号模型的一般形式

在构建本课题仿真中使用到的阵列天线模型之前，应先对最一般的情况（即任意形状的天线阵列的接收信号模型）进行推导和解释。

若有一个天线阵列由M个具有任意方向性的、按照任意排列形式的阵元构成，同时有K个具有相同中心频率、波长为的空间窄带平面波（）以方向入射到该阵列，其中，，和分别为第i个入射信号的仰角和方位角，且，，如图2-1所示，则阵列中的第m个阵元的输出可以表示为

(2-4)

其中为入射到阵列的第i个源信号，为方向的信源信号到达第m个阵元时相对于选定的基准点（或者说选定的第1个阵元）的时延，为第m个阵元的加性噪声。

图2-1 入射信号和阵列的关系图

如果用矩阵的形式来表示式(2-4)中整个阵列中每一个阵元接收信号的情况，即用矩阵来表示整个阵列信号模型，则记，同理记，。此外，记为矩阵的方向矩阵，即，其中，为阵列在信源信号中一个来自方向的方向向量，记作

(2-5)

因此若使用矩阵描述阵列信号模型，则在最一般的情况下，可简练表示为

(2-6)

以上就是阵列信号模型的一般形式的推导过程。值得注意的是，矩阵和阵列的形状、信源信号的来向有关。在实际应用中，天线阵列的形状一旦固定就不会发生改变，因此与信源信号的来向密切相关[17]。

2.2.2 均匀线阵（ULA）模型

均匀线阵模型是最经典、最常用的理论基准模型，本课题采用了均匀线阵模型以验证复现和改进的算法的理论性能。

当接收信号满足窄带条件，且阵列由M个阵元组成，每个阵元以相等距离d线性排布，这就是一个均匀线阵的接收模型[4]，如图2-2所示。

图2-2 均匀线阵模型

由图可知，将第1个阵元记作阵元0（即2.2.1节提到的“选定的基准点”），则信源信号到阵元m相对于到阵元0的时延为，式中为光速，为信号到达阵元1时相对于阵元0的时延。

定义空间相位[4]，将代入可得

(2-7)

其中为入射信号的载波频率，为载波的波长。如果信源信号的来波方向只有图2-2示出的单一方向，则根据式(2-5)可得该信号的方向向量为

(2-8)

当信源信号中共有K个信号从方向入射到该均匀阵列，此时信源信号中第i个信号的方向向量为

(2-9)

定义方向矩阵为阶矩阵，为

(2-10)

通常只考虑复基带信号，于是用n表示快拍，根据式(2-6)、式(2-10)，可得均匀线阵的接收信号为

(2-11)

在后面的仿真中，使用的均匀线阵模型参数为：天线数为24，即；阵元间距为标准的半波长，即。由于后续仿真中的系统中心频率，得到，则。

2.2.3 非均匀线阵（NULA）模型

在传统的均匀线阵设计中，为避免产生空间混叠效应，阵元间距通常需满足的采样定理。然而，在毫米波大规模MIMO系统中，这种紧凑的布阵方式会导致阵元间的互耦效应增强，且在阵元总数受限时，系统的角度分辨率由于与阵列总物理孔径成正比，因此难以进一步突破。

为了解决这一矛盾，在后面的仿真中引入了非均匀线阵（NULA）模型。主要有以下的考虑：首先，非均匀线阵的阵元位置不再等间隔排列，其阵列流形不再具有简单的范德蒙德结构，因此阵列方向图的旁瓣与栅瓣分布会发生改变，为干扰抑制和测角估计提供不同于均匀线阵的空间特性。其次，使用非均匀线性阵列可以估算均匀线性阵列的波束宽度，并实现更低的旁瓣电平[18]。同时，在雷达感知、目标跟踪及复杂平台集成中，天线布设会受到空间尺寸、结构安装和电磁兼容等因素约束，不一定能够保持严格的均匀间距。因此，应同时考虑非均匀线阵模型以增强模型与算法的工程意义。

对于非均匀线阵，如图2-3所示，若阵列由M个阵元组成，它们之间的间距是不同的，设阵元在阵列轴上的实际物理位置为，也即该阵元的坐标为，则同式（2-7），可得阵元m的空间相位为

(2-12)

图2-3 非均匀线阵模型

如果信源信号的来波方向只有图2-3示出的单一方向，且设阵元0位于坐标轴的原点，即，也即，此时得信号的方向向量为

(2-13)

在后面的仿真中，使用的非均匀线阵模型参数为：天线数为24，即；系统中心频率和波长在2.2.2节已经提出；天线的物理位置坐标定义如下：

A段（阵元0~11，也即第1个到第12个阵元）：初始间距设为43mm（约为），各阵元坐标为。

B段（物理跳跃点）：在阵元11和阵元12（即第12个阵元和第13个阵元）间引入一个63mm（约为）的非均匀跳跃间距。

C段（阵元13~23，也即第14个到第24个阵元）：后续阵元继续以43mm为步长递增。

换言之，仿真中使用的非均匀线阵，前12个阵元采用43mm等间距排列。中间插入一个63mm的额外间隔；后11个阵元再继续按43mm等间距排列。

在本课题后续算法验证中，非均匀线阵并非为了替代均匀线阵，而是作为一个补充阵列模型来增强结论的普适性，以此更充分地说明：复现与改进的算法并不依赖于均匀阵列的特殊结构，而是在不同阵列模型下均具有一定的鲁棒性与有效性。

2.3 大规模MIMO的系统模型